温州大学化材学院实验室安全隐患排查对照表

实验室房间号：                 责任人：                            安全员：

| 序号 | 排 查 项 目 | 排查结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 |  | 基本符合 |  | 不符合 | 不适用 |  | 问题说明 |
| 1 | 实验室环境与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 卫生与环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 实验室物品摆放有序，卫生状况良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 不存在门开着而无人的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 无废弃物品（如纸板箱、废电脑、破仪器、破家具等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 场所其它安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 实验室内不放无关物品，如电动车、自行车等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 实验室内不烧煮食物、用餐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 不在实验室内睡觉过夜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 实验室内无吸烟现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 化学、生物类实验室不得使用可燃性蚊香。其他实验室如需使用，其底盘必须是金属的 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全应急设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 配置消防器材（烟感报警器、灭火器、消防栓、手动报警器等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 2 | 灭火器配备数量合理，无灭火器过期现象，摆放位置利于取用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水电安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 用电基础安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 无乱拉乱接电线现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 无多个接线板串联、接线板直接放在地面的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 用水安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 下水道畅通，不存在水龙头、水管破损现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 各类链接管无老化破损现象（特别是冷却冷凝系统的橡胶管接口处） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 无自来水龙头开着时人离开的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 化学安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 化学试剂存放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 有房间内化学品的动态台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2 | 有序分类存放，放置位置便于查找取用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | 固体与液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.5 | 化学品不存在叠放现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | 化学试剂标签无脱落、模糊现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | 存放点通风、隔热、安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | 无存放大桶试剂现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | 无大量存放化学试剂现象（用量较大的试剂存量应控制在一周计划用量之内） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | 无试剂药品过期现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | 无试剂瓶、烧瓶等开口放置的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.13 | 对于易泄漏、挥发的试剂应存放在具有通风、吸附功能的试剂柜内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 剧毒品管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 对于具有高挥发性的剧毒品应存放在冰箱内，并配备双锁，实行双人双锁保管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 | 使用时有两人同时在场，且计量取用后立即放回保险柜，有记录（双人签字） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 | 有规范的剧毒品处置方法，双人签字记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 | 残余、废弃的剧毒品或空瓶的处置按规定进行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 实验气体管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 有气体钢瓶台帐，钢瓶颜色和字体清楚，有状态标识牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 | 涉及剧毒、易燃易爆气体的场所，配有通风设施和监控报警装置等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 | 无气体钢瓶放在走廊、大厅等公共场所的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 | 气体钢瓶已正确固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 | 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 | 气体连接管路连接正确，并时常进行检漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 | 有气体管路标识，对于存在多条气体管路的房间张贴了详细的管路图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.10 | 实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.11 | 独立的气体钢瓶室有专人管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.12 | 无废旧气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 化学废弃物处置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 配备了实验废弃物分类容器，学校有统一的化学实验废弃物标签 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.2 | 对化学废弃物进行了分类存放、包装（应避免易产生剧烈反映的物品混放），并贴好标签，及时送学校中转站或收集点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.3 | 无大量存放化学废弃物的现象，定时清运化学实验废弃物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.4 | 无实验废弃物和生活垃圾混放现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.5 | 无向下水道倾倒废旧化学试剂等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.6 | 无实验室外堆放实验废弃物现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7 | 对于产生有毒和异味废气的，有气体吸收装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.8 | 锐器废物已盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 其它化学安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 配置试剂、合成产品等不得无盖放置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.2 | 无使用饮料瓶存放试剂、样品的现象（如确需存放，必须撕去原包装纸，贴上专用标签纸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | 无在原标签纸未撕去的空试剂瓶中存放其它化学品的现象（除非将原标签撕去、重新贴上专用标签纸） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.4 | 用于浸泡玻璃器皿的酸缸、碱缸等有盖子盖上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 仪器设备安全 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 常规管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 建立了设备台帐 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 高功率的设备与电路容量相匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 仪器设备接地良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 仪器设备使用完后，及时关闭电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 有仪器设备运行、维护的记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.6 | 对于高温、高压、高速运动、电磁辐射等特殊设备，有安全警示标识，并配备相应安全防护设施（如防护罩、防护栏等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | 无电脑、空调、饮水机等随意开机过夜现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.8 | 对于不能断电的特殊仪器设备，采取了必要的防护措施（如双路供电、不间断电源等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 冰箱管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 冰箱内存放的物品必须标识明确（包括品名、使用人、日期等），并经常清理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 冰箱内储存试剂必须密封好 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | 实验室冰箱中不放置食品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 烘箱与电阻炉管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | 烘箱、电阻炉等附近不存放气体钢瓶、易燃易爆化学品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.6 | 不在烘箱、电阻炉等加热设备周围堆放杂物，影响散热 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.7 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守（或10-15分钟检查一次） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 明火电炉与电吹风管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 未经学校管理部门许可不使用明火电炉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | 有许可证使用明火电炉的，其使用位置周围无易燃物品，并配备了灭火器、砂桶等灭火设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | 不使用明火电炉加热易燃易爆溶剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 | 明火电炉、电吹风、电热枪等用毕，及时拔除电源插头 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 个人防护与其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 正确选用防护用品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 穿实验服或防护服 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3 | 涉及化学和高温实验时，不得佩戴隐形眼镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | 特殊场所按需佩戴了安全帽、防护帽，无长发飘散在外的现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5 | 按需要佩戴防护手套（涉及不同的有害化学物质、病原微生物、高温和低温等），并正确选择不同种类和材质的手套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6 | 在特殊的实验室使用呼吸器或面罩（如有挥发性毒物、溅射危险等），并正确选择种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 实验室内无穿拖鞋、短裤等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室等）无穿戴实验服、实验手套等现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | 操作机床等旋转设备时，不穿戴长围巾、丝巾、领带等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | 手机、银行卡等不带入高磁场实验室 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.7 | 有规范的实验记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |

存在的其他安全隐患：